Практическая работа 5. (10 баллов)

Отработка комплексных практических навыков

Топология

Таблица адресации

| Устройство | Интерфейс | IP-адрес | Маска подсети | Шлюз по умолчанию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HQ | G0/0 | 172.16.127.254 | 255.255.192.0 | — |
|  | G0/1 | 172.16.63.254 | 255.255.192.0 | — |
|  | S0/0/0 | 192.168.0.1 | 255.255.255.252 | — |
|  | S0/0/1 | 64.104.34.2 | 255.255.255.252 | 64.104.34.1 |
| Филиал | G0/0 | 172.16.159.254 | 255.255.240.0 | — |
|  | G0/1 | 172.16.143.254 | 255.255.240.0 | — |
|  | S0/0/0 | 192.168.0.2 | 255.255.255.252 | — |
| HQ1 | Сетевой адаптер | 172.16.64.1 | 255.255.192.0 | 172.16.127.254 |
| HQ2 | Сетевой адаптер | 172.16.0.2 | 255.255.192.0 | 172.16.63.254 |
| HQServer.pka | Сетевой адаптер | 172.16.0.1 | 255.255.192.0 | 172.16.63.254 |
| B1 | Сетевой адаптер | 172.16.144.1 | 255.255.240.0 | 172.16.159.254 |
| B2 | Сетевой адаптер | 172.16.128.2 | 255.255.240.0 | 172.16.143.254 |
| BranchServer.pka | Сетевой адаптер | 172.16.128.1 | 255.255.240.0 | 172.16.143.254 |

Сценарий

В рамках этого задания повышенной сложности вам необходимо завершить схему адресации, настроить маршрутизацию и применить именованные списки контроля доступа.

Требования

    - Разделите сеть 172.16.128.0/19 на две равных подсети для использования в Филиале (Branch).

      - Назначьте последний пригодный для использования адрес второй подсети в интерфейс Gigabit Ethernet 0/0.

      - Назначьте последний пригодный для использования адрес первой подсети в интерфейс Gigabit Ethernet 0/1.

      - Задокументируйте адресацию в Таблице адресации.

      - Настройка Филиала (Branch) c соответствующей адресацией.

    - Настройте на B1 соответствующую адресацию, используя первый свободный адрес сети, к которой он подключен. Задокументируйте адресацию в Таблице адресации.

    - Настройте HQ и Branch с маршрутизацией RIPv2 в соответствии со следующими критериями.

Объявите все три подключенные сети. Не объявляйте подключение к Интернету.

Настройте соответствующие интерфейсы как пассивные.

    - Настройте маршрут по умолчанию на маршрутизаторе HQ, который направляет трафик в интерфейс S0/0/1. Перераспределите маршрут в Филиал (Branch).

    - Создайте именованный список доступа HQServer, чтобы запретить для всех компьютеров, подключенных к интерфейсу Gigabit Ethernet 0/0 маршрутизатора Branch, доступ к HQServer.pka. Весь остальной трафик разрешен. Настройте список доступа на соответствующем маршрутизаторе, назначьте его подходящему интерфейсу на подходящем направлении.

    - Создайте именованный список контроля доступа BranchServer, чтобы запретить доступ к серверу Branch всем компьютерам, подключенным к интерфейсу Gigabit Ethernet 0/0 маршрутизатора HQ. Весь остальной трафик разрешен. Настройте список доступа на соответствующем маршрутизаторе, назначьте его подходящему интерфейсу на подходящем направлении.