Практическая работа №3

по теме DHCP and NAT.

Данная практическая работа может быть выполнена на реальном оборудовании  или в Cisco Packet Tracer.  Все необходимые действия указаны по порядку их выполнения. Для начала выполнения лабораторной работы необходимо соединить физическую сеть в соответствии со схемой сети или построить соответствующий проект в Cisco Packet Tracer.  Сразу после схемы сети в таблице указана схема адресация, которую нужно применять только тогда, когда это будет явно указано в тексте практической работы.

Используемая топология

План адресации

| Device | Interface | IP Address | Subnet Mask | Default Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | S0/0 | 192.168.0.1 | 255.255.255.252 | N/A |
|  | Fa0/0 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 | N/A |
|  | Fa0/1 | 192.168.2.1 | 255.255.255.0 | N/A |
| R2 | S0/0 | 192.168.0.2 | 255.255.255.252 | N/A |
|  | S0/1 | 203.0.113.225 | 255.255.255.252 | N/A |
|  | Fa0/0 | 192.168.3.1 | 255.255.255.0 | N/A |
| ISP | S0/1 | 203.0.113.226 | 255.255.255.252 | N/A |
| PC1 | NIC | 192.168.1.11 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| PC2 | NIC | 192.168.2.11 | 255.255.255.0 | 192.168.2.1 |
| Server | NIC | 192.168.3.254 | 255.255.255.0 | 192.168.3.1 |

1. Базовая конфигурация оборудования

         Настроить hostname на маршрутизаторах.

         Отключить DNS lookup.

         Установить пароль для  EXEC mode

         Настроить message-of-the-day banner.

         Установить пароль для console

2. Настроить адресацию оборудования согласно плана

         Настроить интерфейсы на R1, R2 и ISP согласно плана адресации.

         Проверить выполненные настройки командой show ip interface brief

         Настроить интерфейс Server в соответствии с таблицей

         Проверить выполненные настройки командой ping.

         Настроить интерфейсы PC1 и PC2 на автоматическое конфигурирование.

         Сконфигурировать протокол динамической маршрутизации OSPF на R1 и R2. Не включать сеть 203.0.113.224/27 в анонсы протокола OSPF.

         Добавить на R2 маршрут по умолчанию и настроить перераспределение в среду OSPF

         Проверить правильность выполненных настроек командой show ip route.

3. Настроить DHCP Server на R2

         Настроить  диапазоны исключаемых адресов

R2(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10

R2(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.2.1 192.168.2.10

         Создать пул адресов для сети 192.168.1.0/24, подключенной к R1. Шлюз по умолчанию 192.168.1.1, DNSсервер 192.168.3.254

R2(config)#ip dhcp pool R1-pool-1.0

R2(dhcp-config)#network 192.168.1.0 255.255.255.0

R2(dhcp-config)#dns-server 192.168.3.254

R2(dhcp-config)#default-router 192.168.1.1

         Создать пул адресов для сети 192.168.2.0/24, подключенной к R1. Шлюз по умолчанию 192.168.2.1, DNSсервер 192.168.3.254

R2(config)#ip dhcp pool R1-pool-2.0

R2(dhcp-config)#network 192.168.2.0 255.255.255.0

R2(dhcp-config)#dns-server 192.168.3.254

R2(dhcp-config)#default-router 192.168.2.1

4. Настроить DHCP Relay на R1

         Индивидуально для каждого интерфейса  необходимо указать параметр ip helper-address

R1(config)#interface fa0/0

R1(config-if)#ip helper-address 192.168.0.2

R1(config)#interface fa0/1

R1(config-if)#ip helper-address 192.168.0.2

         Проверить конфигурацию и работу сервиса  DHCP

R2#show ip dhcp binding

IP address       Client-ID/              Lease expiration        Type

Hardware address

192.168.1.11     0060.4745.5DC3          Sep 14 2011 07:33 PM    Automatic

192.168.2.11     0060.5C56.2EB1          Sep 14 2011 07:33 PM    Automatic

R6#show ip dhcp pool

Pool R1-pool-1.0 :

Utilization mark (high/low)    : 100 / 0

Subnet size (first/next)       : 0 / 0

Total addresses                : 254

Leased addresses               : 1

Pending event                  : none

1 subnet is currently in the pool :

Current index        IP address range                    Leased addresses

192.168.1.12          192.168.1.1      - 192.168.1.254     1

Pool R1-pool-2.0 :

Utilization mark (high/low)    : 100 / 0

Subnet size (first/next)       : 0 / 0

Total addresses                : 254

Leased addresses               : 1

Pending event                  : none

1 subnet is currently in the pool :

Current index        IP address range                    Leased addresses

192.168.2.12         192.168.2.1      - 192.168.2.254     1

5. Настроить Static NAT

         Настроить  статическую трансляцию для Server, подключенного к интерфейсу R2.

R2(config)#ip nat inside source static 192.168.3.254 203.0.113.254

          Указать inside и outside интерфейсы

R2(config)#interface serial 0/1

R2(config-if)#ip nat outside

R2(config-if)#interface fa0/0

R2(config-if)#ip nat inside

         Проверить выполненные настройки командой ping и show ip nat translations

ISP#ping 203.0.113.254

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 203.0.113.254, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 7/10/14 ms

R2#show ip nat translations

Pro  Inside global     Inside local       Outside local      Outside global

icmp 203.0.113.254:53192.168.3.254:53   203.0.113.226:53 203.0.113.226:53

icmp 203.0.113.254:54192.168.3.254:54   203.0.113.226:54 203.0.113.226:54

icmp 203.0.113.254:55192.168.3.254:55   203.0.113.226:55 203.0.113.226:55

icmp 203.0.113.254:56192.168.3.254:56   203.0.113.226:56 203.0.113.226:56

icmp 203.0.113.254:57192.168.3.254:57   203.0.113.226:57 203.0.113.226:57

---  203.0.113.254   192.168.3.254      ---                ---

6. Настроить Dynamic NAT

         Создать пул IP-адресов для динамической трансляции

R2(config)#ip nat pool Pool4Nat 203.0.113.241 203.0.113.246 netmask 255.255.255.248

         Создать extended ACL определяющий адреса для динамической трансляции

R2(config)#access-list 100 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 any

R2(config)#access-list 100 permit ip 192.168.2.0 0.0.0.255 any

         Настроить  динамическую трансляцию для локальных IP-адресов, определяемых ACL 100,в реальные IP-адреса из  пула Pool4Nat.

R2(config)#ip nat inside source list 100 pool Pool4Nat

         Указать inside интерфейс для данного вида трансляции (outside интерфейс уже был сконфигурирован в предыдущем примере )

R2(config)#interface serial 0/0

R2(config-if)#ip nat inside

         Проверить выполненные настройки командой ping и show ip nat translations

R2#show ip nat translations

Pro  Inside global     Inside local       Outside local      Outside global

icmp 203.0.113.241:53192.168.1.11:53     203.0.113.226:53 203.0.113.226:53

---  203.0.113.241   192.168.1.11        ---                ---

---  203.0.113.254   192.168.3.254       ---                ---

R2#show ip nat statistics

Total active translations: 2 (1 static, 1 dynamic; 0 extended)

Outside interfaces:

Serial0/1

Inside interfaces:

Serial0/0

Hits: 23 Misses: 3

CEF Translated packets: 18, CEF Punted packets: 0

Expired translations: 3

Dynamic mappings:

-- Inside Source

[Id: 1] access-list 100 pool Pool4Nat refcount 1

pool Pool4Nat: netmask 255.255.255.248

start 203.0.113.241 end 203.0.113.246

type generic, total addresses 6, allocated 1 (16%), misses 0

Queued Packets: 0

7. Настроить PAT (NAT Overload)

         Удалить предыдущую конфигурацию NAT.

R2(config)#no ip nat inside source list 100 pool Pool4Nat

R2(config)#no ip nat pool Pool4Nat 203.0.113.241 203.0.113.246 netmask 255.255.255.248

         Настроить PAT на R2, используя IP- адресс интерфейса Serial 0/1

R2(config)#ip nat inside source list NAT interface S0/1 overload

         Проверить выполненные настройки командой ping и show ip nat translations

R2#show ip nat translations

Pro  Inside global         Inside local       Outside local          Outside global

icmp 203.0.113.241:6    192.168.1.11:6    203.0.113.226:6 203.0.113.226:6

---  203.0.113.254   192.168.20.254        ---                ---

R2#show ip nat statistics

Total active translations: 2 (1 static, 1 dynamic; 1 extended)

Outside interfaces:

Serial0/1

Inside interfaces: