МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования

«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В. И. ВЕРНАДСКОГО»

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Кафедра компьютерной инженерии и моделирования

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №5

«Изменение яркости семисегментника с помощью транзистора»

по дисциплине «Микропроцессорные системы»

студента 3 курса группы ИВТ-б-о-222(2)

Гоголев Виктора Григорьевича

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»

Симферополь, 2025

Цель работы: изучение принципа работы семисегментника и транзистора. Реализация в эмуляторе и на реальной плате Arduino-uno возможности изменения и управления яркостью семисегментника.

Ход работы

Мы использовали схему и архитектуру из предыдущей работы по работе с семисегметников, внесли некоторые изменения для реализации управления яркостью.

Рисунок 1 – дополнения в схеме подключения компонентов

Рисунок 2 – изменения в схеме подключения компонентов

Были добавлены:

- ШИМ;

- Транзистор;

- Резистор.

Вместо подключения напрямую, вторая земля от семисегментника идет от транзистора(так как схема подключения семисегметника это общий кадот), транзистор подключен к резистору, резистор к ШИМ, от ШИМ один полюс идет на землю.

const int segA = 2;

const int segB = 3;

const int segC = 4;

const int segD = 5;

const int segE = 6;

const int segF = 7;

const int segG = 8;

const int buttonPin = 9;

int number = 0;

const byte digits[10][7] = {

{1,1,1,1,1,1,0},

{0,1,1,0,0,0,0},

{1,1,0,1,1,0,1},

{1,1,1,1,0,0,1},

{0,1,1,0,0,1,1},

{1,0,1,1,0,1,1},

{1,0,1,1,1,1,1},

{1,1,1,0,0,0,0},

{1,1,1,1,1,1,1},

{1,1,1,1,0,1,1}

};

void displayNumber(int num) {

for (int i = 0; i < 7; i++) {

digitalWrite(segA + i, digits[num][i]);

}

}

void setup() {

pinMode(10, OUTPUT);

for (int i = segA; i <= segG; i++) {

pinMode(i, OUTPUT);

pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);

}

displayNumber(number);

}

void loop() {

for (int i = 0; i <= 255;i++){

if (digitalRead(buttonPin) == LOW) {

delay(200);

number = (number + 1) % 10;

displayNumber(number);

while (digitalRead(buttonPin) == LOW);}

analogWrite(10, i);

delay(10);

}

for(int i = 255; i>=0;i--){

if (digitalRead(buttonPin) == LOW) {

delay(200);

number = (number + 1) % 10;

displayNumber(number);

while (digitalRead(buttonPin) == LOW);}

analogWrite(10, i);

delay(10);

}

}

Рисунок 3 – программный код

Само управление яркостью происходит благодаря функции analogWrite(), которая принимает 2 параметра, 1ый параметр – это пин ШИМ, а второй параметр число от 0 до 255, чем больше число –  тем ярче сегменты семисегментника.

Видео с наглядной демонстрацией изменения яркости доступно по запросу у студента.

ВЫВОД

Данная задача демонстрирует принцип управления внешними устройствами с помощью микроконтроллера, а также основы использования транзисторов и широтно-импульсной модуляции (ШИМ) для управления яркостью светодиодов, на примере семисегментного индикатора и Arduino Uno.

- С точки зрения электроники:

  - Транзистор используется как ключ для управления яркостью семисегментного индикатора, позволяя микроконтроллеру эффективно изменять выходной ток.

  - ШИМ сигнал позволяет изменять среднее значение напряжения, управляя яркостью индикатора без потери эффективности.

  - Правильный подбор резисторов обеспечивает защиту компонентов и стабильность работы схемы.

- С точки зрения программирования:

  - Программа генерирует ШИМ сигнал через цифровой выход Arduino, меняя коэффициент заполнения для регулировки яркости семисегментного индикатора.

  - Управление транзистором реализуется через цифровые сигналы, что делает систему гибкой и простой в настройке.

  - Логика программы позволяет легко адаптировать регулировку яркости под разные условия или задачи.

Итоговый результат:

Реализация изменения яркости семисегментного индикатора с помощью транзистора и ШИМ демонстрирует синергию электроники и программного обеспечения в микроконтроллерах. Эта лабораторная работа подтверждает, что простые электронные компоненты и базовый программный код способны эффективно решать задачи управления яркостью, представляя собой важный шаг в освоении работы с микроконтроллерами.