МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования

«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В. И. ВЕРНАДСКОГО»

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Кафедра компьютерной инженерии и моделирования

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №3

«Настройка магистральных каналов. Топология»

по дисциплине «Основы коммутации в компьютерных сетях»

студента 3 курса группы ИВТ-б-о-222(1)

Гоголев Виктора Григорьевича

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»

Симферополь, 2025

Основная цель: Настройка межвлановской маршрутизации для реализации общения сетевых устройств из разных VLAN

Было: Компьютеры в разных VLAN (10, 20, 30) не могли общаться между собой

Стало: Роутер стал шлюзом по умолчанию и обеспечил связь между VLAN

Как это работает:

Router-on-a-Stick - роутер подключен одним физическим интерфейсом (G0/0/0)

Суб-интерфейсы созданы для каждого VLAN:

- G0/0/0.10 - VLAN 10 (172.17.10.1)

- G0/0/0.20 - VLAN 20 (172.17.20.1)

- G0/0/0.30 - VLAN 30 (172.17.30.1)

Магистральный порт на S2 передает тегированные фреймы всех VLAN к роутеру

- Топология сети

Рисунок 1 – новая общая схема топологии сети  с роутером R0, подключенным к S2

2. Конфигурация роутера

Router#show running-config

hostname Router

interface GigabitEthernet0/0/0

no ip address

duplex auto

speed auto

interface GigabitEthernet0/0/0.10

encapsulation dot1Q 10

ip address 172.17.10.1 255.255.255.0

interface GigabitEthernet0/0/0.20

encapsulation dot1Q 20

ip address 172.17.20.1 255.255.255.0

interface GigabitEthernet0/0/0.30

encapsulation dot1Q 30

ip address 172.17.30.1 255.255.255.0

interface GigabitEthernet0/0/0.99

encapsulation dot1Q 99

no ip address

interface GigabitEthernet0/0/0.150

encapsulation dot1Q 150

no ip address

Ключевые моменты конфигурации:

- encapsulation dot1Q 10 - привязка суб-интерфейса к VLAN 10;

- ip address 172.17.10.1 255.255.255.0 - шлюз для VLAN 10;

- аналогично для VLAN 20 и 30 - полная симметрия конфигурации;

- native VLAN 99 - настроен но без IP (служебный);

- VLAN 150 - зарезервирован для будущего расширения.

3. Проверка маршрутизации

Router#show ip route

172.17.0.0/16 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks

C 172.17.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.10

C 172.17.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.20

C 172.17.30.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.30

По выводу видно, что роутер знает все VLAN и готов маршрутизировать трафик между ними.

4. Настройка магистрального порта на S2

Switch#show interfaces trunk

Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan

Gig0/1      auto         n-802.1q       trunking    99

Gig0/2      on           802.1q         trunking      99

Port        Vlans allowed and active in management domain

Gig0/1      10,20,30,99,150

Gig0/2      10,20,30,99,150

По выводу команды, заметим то, что:

- оба порта в режиме trunk;

- все нужные VLAN (10,20,30,99,150) разрешены;

- статус trunking - каналы активны.

5. Проверка связи между VLAN

Рисунок – проверка доступа С PC1 (VLAN 10) до PC2 (VLAN 20) через ICMP-пакеты

В итоге что это дало нам для топологии:

До добавления роутера:

✅ Связь внутри одного VLAN;

❌ Связь между разными VLAN;

❌ Общий шлюз для интернета.

После добавления роутера:

✅ Связь внутри одного VLAN;

✅ Связь между разными VLAN;

✅ Централизованный шлюз для всех VLAN;

✅ Возможность настройки межсетевых политик.

"Добавлен роутер R0 для реализации межвланковой маршрутизации по схеме Router-on-a-Stick. Роутер выступает шлюзом по умолчанию для всех VLAN (10, 20, 30) и обеспечивает связь между сегментами сети, которые были изолированы до его добавления."

Итог: Создана полнофункциональная корпоративная сеть с разделением на логические сегменты (VLAN) и возможностью контролируемого обмена данными между ними.