Работа №2

Моделирование разных типов выпрямителей.

- Подаем синусоидный сигнал на левую обмотку трансформатора

- Трансформатор понижает напряжение сигнала, и со второй обмотки выходит сигнал с пониженным напряжением.

- Далее идет выпрямление -  сигнал поступает  на диодный мост, который  работает по парно(D1,D3) (D2,D4), каждая пара диодов пытается прижать свою полуволну к оси X

- После диодного моста сигнал всё еще не ровный и он поступает на конденсатор,его  работа заключается в том, что  когда напряжение на пике – конденсатор забирает часть сигнала и заряжается, когда напряжение падает – конденсатор отдает энергию обратно в схему. Тем самым выравнивая сигнал

- Далее сигнал попадает на стабилитрон, который сбрасывает через себя лишний ток в землю ( на минус) чтобы на выходе напряжение было одинокого.

- Сигнал попадает на осцилограф, с желтого мы снимаем – исходную синосоиду, а с синего – после прохождения всех этапов выпряления.