Работа №4

Операционные усилители

- Самое первое – компаратор. Сравнивает по напряжению сигналы на входах, если сигнал на +, больше чем сигнал на -, то на выходе – высокий уровень сигнала, если наоборот – то низкий уровень сигнала, сигнал инвертированный по фазе относительно синусоиды.

- Второе - не инвертирующий усилитель – фаза входного и выходного сигнала сохраняется. K = 1+ (R2/R1). Работает, за счет того, что ОУ стремится уровнять напряжение на своих входах + и -, за счет резисторов обратной связи (R1, R2), ему приходится поднимать напряжение на выходе. R1 и R2 задают коэф.усиления.

- Третье – ФНЧ (фильтр низких частот). Как работает:
1) Сигнал поступает на 2 резистора R3,R4 – частотозадающие( определяют частоту среза), чем  больше наминал, тем ниже частота среза

2) Конденсатор C1 начинает проводить ток на землю, сливая высокочастотный сигнал в 0,

3) Проходит операционный усилитель, и усиливается за счет R5,R6 – задают коэффициент усиления и тип фильтра

4) С2 начинает проводить ток с выхода на середину схемы, гася сигнал.

Коэффициенты емкости конденсатора считаются для частоты среза по следующей формуле : 1/(2*P*R*f), у нас по ТЗ f = 150Гц

Чем выше частота вх.сигнала – тем на выходе он более отфильтрован( прямая линия), чем ниже – тем более похож на исходный.