Работа №5

Операционные усилители

- Фоторезистор если много света – сопротивление маленькое(ток проходит – легко, если мало света – сопротивление большое)

- Мы регулируя расстояние от источника света до фоторезистора можем замыкать и размыкать цепь, в следствии чего управлять лампочкой.

- Если подаваемое напряжение от фоторезистора больше напряжения переменного резистора – то лампочка загорается, и наоборот, это сравнение происходит в компараторе.

- Транзистор установлен для усиления тока с целью питания реле, далее ток попадает в катушку индуктивности, которая создает электромагнитное поле и тем самым замыкает цепь, чтобы избежать самоиндукции на катушке установлен диод D1, потому что когда реле выключается, его катушка «выплевывает» накопленную энергию назад (бросок напряжения). Диод гасит этот бросок, спасая транзистор Q1

- Регулируя сопротивление на переменном резисторе, мы можем определять расстояние срабатывания фоторезистора на источник света.