Работа №6

Базовая схема включения микроконтроллера

Микроконтроллер простой – нижняя схема ( работает от внутреннего генератора, он встроен в чип)

- Справа на схеме Цепь сброса ( R1 + C4). Она подключает к пину RESET на МК, необходима чтобы МК не стартовал раньше чем напряжение питания станет стабильным.

- Внизу – цепь питания аналоговой связи(LC-фильтр). LC-фильтр нужен чтобы поглащать шум и помехи, чтобы они не мешали, точным аналоговым измерениям.  Он подключается на пину AVCC – это питание аналоговой части. Ток питания течет через катушку, и катушка сглаживает, конденсатор C1 – если напряжение лишнее – поглащает , если нехватает отдает.

Микроконтроллер простой – верхнаяя схема  ( работает на кварцевом резонатором )

Подключается к пинам 7 8. Кварц – преобразует электричество в вибрацию при подаче напряжения он начинает вибрировать с огромной точностью, поэтому  может задавать скорость работы процессора.  Внешний кварц нужен когда важна точность времени( часы, передача данных). Внутренний генератор менее точный, но экономит детали.

В резонаторе установлено 2 конденсатора C1 и C2 нужны чтобы :

- генератор вообще запустился ( задают сдвиг фазы сигнала, аналог с качелями)

- регулировка точности номинальной частоты

- фильтрация помех и стабильность – конденсаторы заземляют высокочастотные помехи